美博-鸿蒙智选新风机型室内电控功能书

版本：V1.0

目录

1控制目标	4

1.1 输入参数	4

1.2 输出目标	4

2 功能模式	4

2.1 制冷模式	4

2.2 制热模式	4

2.3 除湿模式	4

2.4 通风模式	4

2.5 自动模式	4

2.6 温度补偿功能	5

3 风机控制模式	5

3.1 自动风控制模式	5

3.2 静音控制模式	5

3.3 风档转换控制功能	5

4 制热专有功能	6

4.1 防冷风控制模式	6

4.2 吹余热控制模式	6

4.3 智能化霜控制模式	6

4.4 辅助电加热控制模式	6

5 其他功能	7

5.1 强力功能	7

5.2 睡眠控制功能	7

5.3 定时控制功能	8

5.4 导风条控制	8

5.4.1 前导风板、下导风板角度定义：	8

5.4.2 上导风板、摆杆、下导风板上电复位	9

5.4.3 上导风板、摆杆、下导风板开机动作	10

5.4.4 上导风板、摆杆、下导风板关机动作	10

5.4.5 防凝露功能上导风条特殊处理	10

5.4.6 人近柔风功能	10

5.5 掉电记忆控制功能	10

5.5.1掉电记忆功能开关方法	10

5.5.2掉电记忆具体功能	10

5.6 外机掉电控制功能	10

5.7 收氟控制模式	11

5.7.1进入方法	11

5.7.2具体功能	11

5.7.3退出方法	11

5.8 自动清洁功能	11

5.9 健康功能	11

5.10. ECO经济模式功能	11

5.10.1 经济模式功能进入条件	11

5.10.2 经济模式退出条件	11

5.10.3经济模式功能动作	12

5.11 应急开关功能	12

5.12 吹余冷功能	12

5.13 防直吹功能（制冷模式为天幕风、制热模式为地毯风）	12

5.14 轻风感功能	12

6 显示控制功能	13

6.1 显示控制模式(故障指示)	13

6.2 显示灯板显示功能	13

6.3查询功能	13

6.3.1进入方法	13

6.3.2具体功能说明	13

6.3.3退出条件	14

6.4屏显功能	14

7 保护功能	14

7.1 室内传感器开路或短路保护	14

7.2 室内风机故障反馈保护	14

7.3 通信故障保护	14

7.4 传感器故障处理	14

7.5 故障保护确认	15

8 自检功能	15

8.1进入自检方法	15

8.2自检模式具体动作顺序	15

8.3自检结束动作	15

9 能力测试模式功能	15

9.1进入方式	15

9.2进入提示	15

9.3 退出方式	15

9.4能力测试详细功能	15

9.5能力测试模式下特殊处理	16

10 WIFI控制功能	16

10.1数据上报说明	16

10.2 涂鸦WIFI操作说明（使用涂鸦智能APP）	16

11 语音功能（智省电机型功能）	17

11.1 心跳码	17

11.2 通信机制说明	17

11.3 语音播报命令	17

12 参数表及故障代码表	20

12.1参数表	20

12.2 故障代码表	21

13.恢复出厂设置功能	21

14. 毫米波雷达检测功能	21

15、记忆功能	22

16、新风功能	22

16.1【新风模式1】控制（新风联动）	22

16.1.1【新风模式1】进入条件	22

16.1.2【新风模式1】退出条件	22

16.1.3【新风模式1】详细控制	23

16.2【新风模式2】控制（独立新风）	24

16.2.1【新风模式2】进入条件	24

16.2.2【新风模式2】退出条件	24

16.2.3【新风模式2】详细控制	24

16.3新风模式下插件“强劲档”和“静音档”控制	24

16.4AI新风托管	25

16.4.1【AI新风托管】进入条件	25

16.4.2【AI新风托管】退出条件	25

16.4.3【AI新风托管】详细控制	25

16.4新风防凝露	26

16.5新风电机转速	26

16.6新风功能相关的功能互斥关系	26

16.7新风HEPA滤芯寿命监测控制	27

16.7.1参数定义	27

16.7.2 HEPA滤芯寿命剩余量显示及更换提醒	27

17、常用模式	27

17.1功能定义	27

17.2按键说明	28

17.2.1遥控器按键说明	28

17.2.2 H5界面按键说明	28

17.3进入条件	28

17.4退出条件	28

17.5常用详细逻辑说明	28

17.5.1内机逻辑	28

17.5.2遥控器逻辑	28

17.5.3 H5界面逻辑	28

18、	睡眠曲线	29

18.1功能定义	29

18.2睡眠曲线控制逻辑	29

19、	CO2浓度检测	29

19.1功能定义	29

19.2CO2浓度检测逻辑	29

20、	外机OTA	29

20.1功能定义	29

20.2 功能概要	30

20.3逻辑说明	30

1控制目标

1.1 输入参数

1、室内环境温度 T(有补偿的室内环境温度 TA) ，取值范围-25~70度；

2、室内蒸发器温度 TE，取值范围-25~70度；

3、遥控器信号；

4、内风机反馈信号；

5、外机通讯数据；

1.2 输出目标

1、内风机：粗调具体风速见“转速表”；

1)  制冷模式：粗调 6 档风速；分别为微弱风、静音、低风、中风、高风、强力风；

2)  制热模式：粗调 6 档风速；分别为微弱风、静音、低风、中风、高风、强力风；

3)  通风模式：粗调 4 档风速，分别为微弱风、静音、低风、中风、高风；

4)  除湿模式：室内机强制吹低风用户可向下调整，即可运行静音风；

5)  自动模式：此模式无强力风，风速同各运行模式(制冷模式、通风模式、制热模式)；

备注：有些风挡风速需要专用遥控器控制（例如静音风），有些风速是在特性功能中执行（比如微弱风，是在自清洁中使用到）

2、风门电机说明:

1)  步进电机型号：

上下角度摆风：  1 个导风门，  由 1 个步进电机 24BYJ48 单独控制；

2)  步进电机参数

a)  内导风步进电机：4相8拍，步矩角 5.625°，减速比1/64(4096)；

3、一组辅助电加热；

4、普通蜂鸣器；

5、外机电源继电器；

6、显示灯板显示；

7、通讯数据输出。

2 功能模式

2.1 制冷模式

1、温度控制范围为 16℃ ~ 32℃，摆风按设定状态工作；

2、风速档：强力风、高速风、中速风、低速风、静音风、自动风；

3、该模式下有定时、睡眠、PM2.5 健康/负离子功能 、掉电记忆等。

2.2 制热模式

1、温度控制范围为 16℃ ~ 32℃，摆风按设定状态工作；

2、风速档：强力风、高速风、中速风、低速风、静音风、自动风；

3、该模式下有定时、睡眠、PM2.5 健康/负离子功能 ，掉电记忆等。

2.3 除湿模式

1、温度控制范围为 16℃~ 32℃(具体设置范围由遥控器发码决定)，温度显示区显示“--”摆风按设定状态工作（具体有遥控器发码决定），摆动同制冷模式；

2、风速强制吹低风；

3、该模式下有定时、睡眠、PM2.5 健康/负离子功能  、掉电记忆。

2.4 通风模式

1、通风模式开启后，给室外机组供电； 内风机按设定风速运行，摆风按设定状态工作，温度显示区显示“--”，遥控器温度具体设置范围由遥控器发码决定（多数遥控器是固定温度不可调）；

2、风速四档：高速风、中速风、低速、自动风；

3、该模式下有定时、睡眠、PM2.5 健康/负离子功能、掉电记忆。

2.5 自动模式

描述：

自动模式开机后20s内按通风模式强制吹低风，20s后根据T外环和T内环判定运行的模式（压缩机停机时间超过20min，或送风模式运行时，才会进行模式判断切换），判定规则如下（T外环滞环2℃，当未收到T外环参数时按第②条根据T内环判定）：

①、当T外环≥30℃时，按制冷模式运行；

②、T外环＜30℃时，按T内环判定运行模式：

a) 当T内环≥26℃时，按制冷模式运行；

b) 当T内环≤（19℃-A）时，按制热模式运行；

c）当（19℃-A）＜T内环＜26℃时，保持原来运行模式

备注：

1）A为制热模式的温度补偿值；

2）自动模式温度统一显示为25度。

2.6 温度补偿功能

1、温度补偿的使用条件：

1)  通过室内机的温度传感器而得到的温度，需要对其室内温度(T回风)  进行温度补偿处理，供于控制及相关显示。

2)  遥控器随身感功能开启时无温度补偿。

2、温度补偿模式：

在对室内温度进行显示、控制处理时，以补偿后的室内温度 TA 为目标。 TA(补偿后)=T+A(补偿值)。

补偿值A 随着模式、运行阶段有所不同。具体如下：

1)  制冷运行及除湿运行模式中：A=0℃；

2)  制热运行模式中：A=-3℃；

3)  通风模式中：A=0℃。

3 风机控制模式

3.1 自动风控制模式

1、制冷模式、送风模式： 自动风速控制规则如下：

1)  TA-TS≥2℃时，风速按高速风运行；

2)  TS℃≤TA＜TS +2℃时，风速按中速风运行；

3)  TA–TS＜0℃时，风速按低速风运行；

4)  风速从低风向高风转变无 4min 延时，风速从高风向低风转变有 4min延时；即

高风向低风运转在高风段至少运转 4 分钟。

2、制热模式：自动风速控制规则如下：

1)  TA  ＜  TS 时，风速按高速风运行；

2)  TS  ≤ TA＜TS +2℃时，风速按中速风运行；

3)  TA  ≥ TS + 2℃时，风速按低速风运行；

4)  风速从低风向高风转变无 4min 延时，风速从高风向低风转变有 4min延时；即

高风向低风运转在高风段至少运转 4 分钟。

备注：首次进入自动风,风机切换无4分钟延时。

3.2 静音控制模式

3.2.1静音模式功能进入条件

同时满足以下条件，则进入静音模式：

- 运行模式为制冷或制热；

- 接收到遥控器开启静音模式信号；

3.2.2静音模式退出条件

满足以下任一条件，退出静音模式：

- 接收到取消静音模式信号；

- 关机；

- 收到强力、睡眠等模式信号。

3.2.3静音模式功能动作

- 制冷模式下，接收到静音功能码后，室内风机按静音风速运行；

- 制热模式下，接收到静音功能码后，室内风机按制热微风（制热静音档）运行(转速、电加热控制、发外机均按微风模式处理）

3.3 风档转换控制功能

为了减少内风机不同风档之间转换噪音及高低转换压力过冲等情况，对内风机风档转换要求如下：

例：内风机从强力直接转静音调转速，内机先以高风为目标转速，在高风档停留30秒后，再以中风风速为目标转速，在中风速停留20秒后，再以低风速为目标转速，在低风速停留10秒后才到最终遥控设定的目标转速静音档，具体控制如下，在高风档停留五档风速：强力->高->中->低->静音

| 风档 | 强力 | 高 | 中 | 低 | 静音 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停留时间 | 0 | 30秒 | 20秒 | 10秒 | 0 |  |

4 制热专有功能

4.1 防冷风控制模式

- 制热开机时，若 TA≥20℃，当 TE≥28℃时，内风机开始以低速风投入运转；当TE<28℃时，当压缩机投入运转60s时，则内风机开始以静音风档投入运转60s，再转低风档运行；

当 TE≥40℃或低风运行时间超过 3.5min，退出防冷风，按设定风速运行；

- 制热开机时，若 TA＜20℃，当 TE≥28℃时，内风机开始以低速风投入运转；当TE<28℃时，当压缩机投入运转90s时刻，则内风机开始以微风档投入运转60s，再转低风档运行；

- 当 TE≥40℃或低风运行时间超过 3.5min，退出防冷风，按设定风速运行；

3、化霜后恢复制热时，当化霜退出 90s 且压缩机也已投入 90S 或 TE≥28℃时，内风机

开始以低速风投入运转；当 TE≥40℃或低风运行时间超过 3.5min，退出防冷风，按设定风速 运行；

4、到温停机恢复制热时，TE≥28℃时，内风机开始以低速风投入运转；

当TE<28℃时，开始按微弱风挡运行，当压缩机投入运转60s时，则内风机开始以静音风档投入运转60s，再转低风档运行；

当 TE≥40℃或低风运行时间超过 3.5min，退出防冷风，按设定风速运行；

5、防冷风一旦退出，即使 TE 下降，也不再进入防冷风，一直以设定风速运行；

6、导风门控制模式：当防冷风保护时，导风门均处于防冷风位；

7、当设定风速低于当前防冷风风速，按设定风速执行。

4.2 吹余热控制模式

1、到温停机、保护情况下，压缩机停止运行时的吹余热：

内风机当前风速高于等于低风时吹低风，否则微弱风，直到 TE≤25℃或吹余热时间超过 30s，内风机转微弱风；

备注：

- TE＞25℃时，如果当前风速大于或等于低风时，执行低风，否则按微弱风执行；

- TE≤25℃，执行微弱风；

- 吹余热时间超过30秒时，执行微弱风；

2、人为关机的吹余热，按微弱风执行：

1)  压缩机停机 5S 内吹微弱风；

2)  压缩机停机 5S 后：

A) TE＞35℃，内风机一直吹微弱风；

B) TE≤35℃内风机停止运行；

3)  内风机一旦停止，在压缩机停止运行的时间内，TE 上升也不再运行；

4)  最长关机吹余热时间≤30s，30s 后风机停；

5)  当内风机未运行时出现的吹余热不再执行。

3、吹余热时导风门停在防冷风位。

4、故障情况下的关机吹余热：

内风机当前风速高于等于低风时，吹低风,否则(包括风机末运行)微弱风,直到 TE≤25℃或吹余热时间超过 30s，内风机停；

4.3 智能化霜控制模式

1)  当室内机接收到化霜信号后进入化霜准备阶段，立即关闭电加热，内风机在压机运转时按防冷风控制，在压缩机频率大于等于40Hz时吹微风，其他控制保持不变；

2)  当室内机同时接收到化霜信号和压缩机频率小于等于40Hz后，进入化霜阶段， 内风机停， 同时“电加热”灯闪烁（电辅热灯每隔10秒闪烁1次）；

3)  当室内机接收到退出化霜信号后，内机显示屏恢复正常显示。

4.4 辅助电加热控制模式

定义：

电加热功能开启：指空调允许电加热投入，是电加热投入的必要条件；

电加热功能关闭：指空调不允许电加热投入；

电加热投入：电加热得电并消耗功率产生热量；

电加热退出：电加热未得电不产生热量。

附表：电加热开停内盘温度点参数表

| 内盘温度 | 转速<低风≤低风 |  | 低风≤低风＜转速<中风 | 中风≤转速<高风 | 高风≤转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 强制不开启 |  | 44℃ | 47℃ | 48℃ |
| T1 |  |  | 48℃ | 51℃ | 52℃ |

1、开启条件  (APP 有操作即认为手动，不自动开启)  ：

满足以下 a)  、b)  中任何一条，则辅助电加热器投入使用：

- 制热运行时，按电加热按键使电加热功能开启，且同时满足以下条件则视为满足

辅助电加热投入的必要条件：

- 内盘温度条件：TE＜T1； (如是未接收开启电加热功能情况下 TE＜T0)

②负载状态：压缩机启动、制热运行、室内风机运行且风机转速必须不小于高于低风速（低风速、静音档不能开启）；

③时间条件：在制冷模式或除湿模式下压缩机连续运转超过 10min 后，转入制热模式后，室内风机连续运行时间大于 5min；

④负荷条件：TA-TS≤ -3℃投入；(-3℃＜TA-TS＜-1℃，电加热维持前一状态)  ；

⑤电加热退出状态下，温差在-3℃<TA-TS<-1℃范围内压缩机当前运行频率连续维持在±2Hz 达 3 分钟以上时，电加热投入，即使由于(TA-TS)  温差条件引起的退出条件满足时，电加热至少运行 3min，其它退出条件无此 3 分钟时间限制；

⑥非测试模式。

b)  人为制热开机后，未接收到电加热按键命令情况下，当外环 TR＜= -2℃且内环 TA＜ 32℃ ，且同时满足 a) 中“辅助电加热投入的必要条件” ，持续 10s 后，电加热功能开启；

备注：关机制热再次开机或者转模式制热开机，电加热开启无需 3 分钟等待。

2、关闭条件

满足以下任何一条，则电加热功能关闭，辅助电加热器退出；

a)  制热运行时按电加热按键使电加热功能关闭；

b) 环温条件：若是由电加热功能开启条件 1.b 已开启电加热功能时，则当外环 TR≥ 0℃或 TA≥33℃持续 10 秒时电加热功能关闭。

c)  负荷条件：TA-TS≥ -1℃，电加热退出；

d)  内盘温度：TE > T1；

e)  负载条件：压缩机、室内风机有一项不工作；

f)  非制热运行时；

备注：

- 压缩机运行过程中，若辅助电加热退出，则辅助电加热过 3min 后才能重新电加 热投入(首次制热开机无 3min 延迟)；

- 设定风机转速低于低风时，禁止电加热功能开启。

3、电加热指示灯显示： (无指示灯则不显示)

1)  人为制热开机后，从未接收到电加热按键命令情况下，电加热投入则指示灯亮， 电加热退出则指示灯灭；

2)  接受过电加热按键命令后，指示灯按照按键命令执行，即按键电加热功能关闭则 指示灯灭，按键电加热功能开启则指示灯亮。

3)  在指示灯亮时按电加热按键，电加热功能关闭，指示灯灭；在指示灯灭时按电加 热按键，电加热功能开启，指示灯亮。

5 其他功能

5.1 强力功能

强力功能仅在制冷、制热模式下有效；接收到强力开启信号以后，内风机以强力挡运转（制热受防冷风控制），同时把强力信号发送给室外控制板，室外机控制逻辑按室外控制逻辑进行；接收到强力取消信号时，室内恢复原来的风挡，同时把取消强力的信号发给室外机，室外机控制逻辑按室外控制逻辑进行。

接收到强力信号时(按遥控器强力键)  ，若当前工作于非测试模式则按如下控制：

1、制冷模式下，将用户设定温度降低 1℃（强力模式下温度设置范围是16°~31°，与通讯协议保持一致。例如：设置16度时，最低只能限定在16度）；

2、制热模式下，将用户设定温度提高 0℃；

注：以上用户设定温度的改变，显示温度不变，只在与压缩机频率控制相关算法中作用， 其他功能不影响。

退出强力：接收到退出强力信号  、进入ECO模式 或 进入睡眠模式。

5.2 睡眠控制功能

1、接收到遥控睡眠按键信号后进入睡眠功能（自动模式下不能进入睡眠）。

2、屏显状态：进入睡眠后，室内风机以不高于低风风速运行，10秒后会自动关闭显示；睡眠状态下，再次按键发码（非睡眠键），需要唤醒，重新显示10秒后关闭 ；睡眠功能取消时屏显状态按照设定睡眠前的屏显状态执行。

3、睡眠模式：

1)  制冷时，按“睡眠”键进入睡眠运转后，其设定温度 1h 后自动升高 1℃；再运 转 1h 后，其设定温度自动升高 1℃；再运转 5h 后，运行设定温度降低 1℃；再运转 3h 后，  自动退出睡眠模式，机组按接收到的最后一组遥控信号状态继续运行。

2)  制热时，按“睡眠”键进入睡眠运转后，其设定温度 1h 后自动下降 1℃；再运 转 1h 后，其设定温度再次下降 1℃；再运转 5h 后，其设定温度升高 1℃；再运转 3h 后，

自动退出睡眠模式，机组按接收到的最后一组遥控信号状态继续运行。

备注：

1.若在睡眠状态中接收到温度增减信号，空调按增减后的设定温度显示，整个睡眠温度曲线同步按增减幅度平移；

2.在睡眠状态下，再次按下“睡眠”、“ECO”、“模式”或“关机”键，退出睡眠模式；

3.睡眠设定时，允许室外机强制停内风机；

5.3 定时控制功能

1、定时功能设定后，模式改变不取消定时功能,定时设定后遥控器定时符号亮，定时指示灯亮(无指示灯则不显示)  。

2、只能在空调器运行状态下设置定时关功能，定时时间到后自动关机。

3、只能在空调器关机状态下设置定时开功能，定时时间到后自动开机。

- 定时设定后再开、关机，原有的定时和睡眠功能均自动取消。

- 定时功能设置好，显示的定时时间每隔1小时递减，直到定时时间到时开机或关机，同时关闭定时显示。当定时关闭时间设定好以后，定时时间显示5秒回显设定温度，定开时只显示定时时间。

5.4 导风条控制

5.4.1 前导风板、下导风板角度定义：

如下表所示：

| 上导风板 顺时针为正，逆时针为负 | 定格1（制冷） | -110 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定格2（制冷） | -130 |  |
|  | 定格3（制冷） | -145 |  |
|  | 定格4（制冷） | -145 | 制冷默认/测试角度 |
|  | 定格5（制冷） | 0 |  |
|  | 定格1（制热） | -50 |  |
|  | 定格2（制热） | -50 |  |
|  | 定格3（制热） | -70 |  |
|  | 定格4（制热） | 0 |  |
|  | 定格5（制热） | -145 | 关机角度/（结构）限位角度/制热默认 |
|  | / | -110 | 轻风感角度/制热防冷风角度 |
|  | / | -10 | 制冷防直吹角度（天幕风） |
|  | / | -50 | 制热防直吹角度（地毯风） |
|  | 复位 | -10 | 复位角度 |
|  | 制冷全扫 | -145°～0° | 制冷扫风角度 |
|  | 制热全扫 | -145°～0° | 制热扫风角度 |
| 摆杆 顺时针为正，逆时针为负 | 定格1（制冷） | 60 |  |
|  | 定格2（制冷） | 70 |  |
|  | 定格3（制冷） | 80 |  |
|  | 定格4（制冷） | 80 | 制冷默认/测试角度 |
|  | 定格5（制冷） | 80 |  |
|  | 定格1（制热） | 20 |  |
|  | 定格2（制热） | 20 |  |
|  | 定格3（制热） | 30 |  |
|  | 定格4（制热） | 80 |  |
|  | 定格5（制热） | 80 | 关机角度/（结构）限位角度/制热默认 |
|  | / | 60 | 轻风感角度/制热防冷风角度 |
|  | / | 30 | 制冷防直吹角度（天幕风） |
|  | / | 20 | 制热防直吹角度（地毯风） |
|  | 复位 | -10 | 复位角度 |
|  | 制冷全扫 | 80 | 全扫，摆杆维持角度不变 |
|  | 制热全扫 | 80 | 全扫，摆杆维持角度不变 |
| 下导风板 顺时针为正，逆时针为负 | 定格1（制冷） | 70 |  |
|  | 定格2（制冷） | 50 | 制冷默认/测试角度 |
|  | 定格3（制冷） | 30 |  |
|  | 定格4（制冷） | 15 |  |
|  | 定格5（制冷） | 0 |  |
|  | 定格1（制热） | -54 |  |
|  | 定格2（制热） | 30 |  |
|  | 定格3（制热） | 30 | 关机角度/（结构）限位角度/制热默认 |
|  | 定格4（制热） | 60 | 轻风感角度/制热防冷风角度 |
|  | 定格5（制热） | 70 | 制冷防直吹角度（天幕风） |
|  | / | -54 | 制热防直吹角度（地毯风） |
|  | / | -25 | 复位角度 |
|  | / | 70 | 制冷扫风角度 |
|  | 复位 | -10 | 制热扫风角度 |
|  | 制冷全扫 | 15 | 全扫，下导风板维持角度不变 |
|  | 制热全扫 | 70 | 全扫，下导风板维持角度不变 |

5.4.2 上导风板、摆杆、下导风板上电复位

- 摆杆先按开机动作往打开方向打开；

- 下导风板再按开机动作往打开方向打开；

- 上导风板等待摆杆和下导风板打开完成后，按关闭方向执行复位角度，直至执行完毕，上导风板复位完成；

- 当上导风板复位完成后，摆杆先按关闭方向关闭至关闭位置，执行角度为复位角度；

- 下导风板最后按关闭方向关闭，执行角度读为复位角度；

5.4.3 上导风板、摆杆、下导风板开机动作

- 下导风板先执行开机动作，前导风板往关闭方向运行10度，以锁定前导风板；

- 当下导风板打开角度大于10度时，摆杆往打开方向打开；

- 当摆杆打开角度大于20度时，上导风板往打开方向打开；

5.4.4 上导风板、摆杆、下导风板关机动作

- 收到关机命令后，前导风板先往关闭方向关闭；

- 等待前导风板关闭到位后，摆杆开始执行关闭动作；

- 等待摆杆关闭到位后，下导风板开始执行关闭动作；

- 下导风板至角度0度后，再多走堵转角度5度，最后关闭结束；

5.4.5 防凝露功能上导风条特殊处理

制冷或除湿模式，进入防凝露功能后，如果内机实际风档为高风档，且打开天幕风功能时，则上导风板的角度按0度打开，或打开上下扫风功能或因打开风随人功能时，则上导风板摇摆的最小角度为65°。

5.4.6 人近柔风功能

人近柔风功能进入条件：

同时满足一下条件，则进入人近柔风功能：

- 运行模式为制冷或制热；

- 接收到APP开启人近柔风；

人近柔风功能退出条件

满足以下任一条件，退出人近柔风功能：

- 切换模式为自动、或送风、或除湿模式；

- 关机；

- 设置上下或左右风向；

人近柔风功能执行

（1）制冷模式下，接收到人近柔风功能码后，室内机上下、左右导风板保持进入前状态；

（2）制热模式下，接收到人近柔风功能码后，室内机上下、左右导风板保持进入前状态（如进入前为上下、左右全扫，则进入后仍保持全扫）；

人近风柔开启时:APP界面显示为自动风，雷达检测人在2m以内，用户设定风速>=低风，风速为低风，否则为静音，检测人在2m以外，维持用户原设定风速。

5.5 掉电记忆控制功能

5.5.1掉电记忆功能开关方法

开机8秒后才开始判断，在8秒内按睡眠键10次，若无掉电记忆功能，则启动掉电记忆功能；在运行状态时8秒内按睡眠键10次，若有掉电记忆功能，则退出掉电记忆功能；掉电记忆功能打开，声音响3声；关闭时，响4声。

5.5.2掉电记忆具体功能

1、掉电记忆所记住的内容：运行模式、设定风速、TS、新风状态、健康功能、摆风状态(全摆或定 格位置，固定位不记忆)  和开关机状态。

2、掉电记忆功能设置成功，正常关机后掉电，然后再上电开机压缩机无 3min 的延时保护；若在开机的状态下掉电，则重新上电开机后压缩机有 3min 的延时保护；

3、有掉电记忆功能后如果在掉电以前设置有定时功能，则在重新上电后控制器状态默认 为关机状态，清除定时信息。

5.6 外机掉电控制功能

1、关机且关闭新风且AI新风托管未开启时，压缩机停 5 分钟后，给外机掉电；

2、关机且关闭新风，但AI新风托管开启时，外机不掉电，持续检测外环温度以及控制新风外电机启停；

3、关机，新风开启，外机不掉电，持续检测外环温度以及控制新风外电机启停；

4、在待机状态下，则每隔 6 小时给外机供电 90 秒；

5、首次上电给外机供电 90 秒。

6、当压缩机停机超过 5min 时关机，延时 90s 后掉电；

5.7 收氟控制模式

5.7.1进入方法

1）按下应急开关按键持续5秒钟以上。进入后蜂鸣器响3声。

2）上电 5min 内，制冷模式，风速低风，设定温度为 16℃，5s 内连续按遥控器左右风按键 6次或以上。

5.7.2具体功能

进入收氟模式后，内机全亮闪烁，内风机按中风运行，导板板按制冷模式执行，屏蔽故障、保护， 发送给室外的设定温度为16度，外机强制按制冷运行(外机运行控制部分由外机软件实现)。

5.7.3退出方法

满足以下任一条件，退出收氟模式：

- 收到遥控开、关机信号；

- 定时关机时间到；

- 收氟模式运行达到20分钟。

5.8 自动清洁功能

自动清洁功能作为一种特殊功能，只能在遥控关机的状态下才可以使用，只要用户选择此功能时，整机程序设定的模式自动运行，运行完自动清洁功能后整机按遥控器要求运行(关机或定时开机)。

- 三种模式(制冷、制热、通风)依次运行(单冷机型仅以制冷和通风运行) ，内机显示 “AC”。导风门均停在制热防冷风位置；

- 清洁过程内风机风速：

第一阶段：结露，执行微弱风挡，时间持续 120秒；

第二阶段：结霜，根据内环判断风机是否停；

如果进入清洁时内环温度大于等于20度，则停风机；否则执行微弱风挡；

时间持续540秒。

第三阶段：杀菌阶段，如果内管温度大于等于57度持续5秒，则执行中档风；如果进入清洁时的内环温度大于22度 或 进入清洁时的外环温度大于24度 或  进入清洁时的内环温度大于20度并且外环温度大于20度，则执行低档风； 其余情况执行微弱风。

时间持续1020秒。

第四阶段：通风阶段，执行中挡风；持续时间由外机控制。

3、“清洁”运行不受环境温度的限制，制热模式中电加热不允许投入运行。

4、如果同时有“清洁”和“定时开”状态信息时且“定时开”的动作时间在“清洁”功能运行期间，优先执行“清洁”功能，执行完“清洁”功能再执行“定时开”功能。

5、如果“清洁”运行过程中用户用遥控器执行了开机或关机操作，则立即按遥控器状态 要求运行。

6、内机收到外机清洁完成指令后，退出清洁模式；

5.9 健康功能

1、健康功能开启模式：

在内风机启动的情况下，按遥控器上的“健康”功能键，控制器上的负离子或者 PM2.5 打开，整机有负离子或者 PM2.5 输出；

2、健康功能关闭模式：

在健康功能开启的情况下，按遥控器上的“健康”功能键，控制器上的负离子或者 PM2.5 功能关闭，整机无负离子或 PM2.5 输出。

5.10. ECO经济模式功能

5.10.1 经济模式功能进入条件

同时满足以下条件，则进入经济模式：

运行模式为制冷或者制热；

接收到遥控器开启经济模式信号；

5.10.2 经济模式退出条件

满足以下任一条件，退出经济模式：

接收到取消经济模式信号；

应急键、模式键被有效按下；

接收到睡眠开启信号；

接收到强力开启信号。

5.10.3经济模式功能动作

开启经济运行模式后，室内机把经济运行模式信号发送给室外机，室外机根据对应控制逻辑去执行; 显示板经济图标亮起（如果有）；退出经济运行模式后，室内机把退出经济运行模式信号发给室外机， 显示板经济图标熄灭（如果有）。

5.11 应急开关功能

1、按下应急开关时蜂鸣器响一声,退出查询、测试运转、电加热测试、ECO、清洁10s 提醒标识、清洁、强力、静音、负离子、电加热、睡眠和定时设定、风门位置记忆。

2、若强制开关被按住时间超过 20s，则视为按键无效。20s 内松开按键，显示相应变化。

3、开机状态下或者清洁设定，短按应急开关键，蜂鸣一声，空调关机。

4、关机状态下，短按应急开关键，蜂鸣一声：

若当前工作于定时开状态，空调取消定时开机；否则空调按开机自动模式运行，设定温度默认 25℃，设定风速为自动风，上下摆风和左右摆风固定不摆，同时风门位置记忆、强力、 静音、负离子、电加热、睡眠和定时设定取消。

5.12 吹余冷功能

制冷或除湿模式下接到关机信号后，内机发送停机信号给室外机，压缩机停止后，导风板转到防冷风角度，内风机强制以低风档运行 45秒后关闭，导风板在内风机关闭后再关闭。

5.13 防直吹功能（制冷模式为天幕风、制热模式为地毯风）

防直吹功能进入条件：

同时满足一下条件，则进入防直吹功能：

- 运行模式为制冷或制热；

- 接收到遥控器开启防直吹或通过APP打开；

防直吹功能退出条件

满足以下任一条件，则退出防直吹功能：

- 切换模式为自动、或送风、或除湿模式；

- 关机；

- 设置上下或左右风向；

防直吹功能动作

- 制冷模式下，接收到防直吹功能码后，室内机上导风板位置定义为：-10°，摆杆位置定义为：30°，下导风板位置定义为：-25°；

- 制热模式下，接收到防直吹功能码后，室内机上导风板位置定义为：-50°，摆杆位置定义为：20°，下导风板位置定义为：70°；

- 室内机左右导风板保持进入前状态（如进入前左右全扫，则进入后仍保持全扫）；

5.14 轻风感功能

进入条件

同时满足一下条件，则进入轻风感模式：

- 运行模式为制冷；

- 接收到遥控器或APP开启轻风感功能；

轻风感功能退出条件

满足以下任一条件，退出轻风感模式：

- 切换模式为制热、或除湿、或自动模式、或送风模式；

- 关机；

- 设置上下或左右风向；

轻风感功能动作

- 内风机控制

进入轻风感功能后，室内风机各个档位按轻风执行，如下表

| 模式 | 静音 | 低风 | 中风 | 高风 | 强力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷（轻风感） | 【RPMC-SL-D-轻风】 | 【RPMC-L-D-轻风】 | 【RPMC-M-D-轻风】 | 【RPMC-H-D-轻风】 | 【RPMC-CQ-D-轻风】 |

- 压缩机频率

制冷模式下，进入轻风感功能后，压缩机频率上限根据室内风机档位进行修正控制，如下表：

| 室内风机档位 | 低风以下 | 低风 | 中风 | 高风 | 强力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机频率上限 | 【F制冷静音档柔风频率上限】 | 【F制冷低风档柔风频率上限】 | 【F制冷中风档柔风频率上限】 | 【F制冷高风档柔风频率上限】 | 【F制冷强劲风档柔风频率上限】 |

- 导风板控制

室内机前导风板位置定义为：-110°，摆杆位置定义为：60°，下导风板位置定义为：-54°；

左右导风板保持进入前状态（如左右全扫，则进入后仍保持全扫）；

6 显示控制功能

6.1 显示控制模式(故障指示)

1、故障显示说明：

1)  通风模式不报室外故障；

2、故障显示列表见11.2故障代码表。

6.2 显示灯板显示功能

1)  显示部分为两位七段 LED 数码管(简称双 8)和最多 4 个 LED 灯。

数码管在不同的情况下分别显示设定温度、室温及故障代码；预留的 4 个 LED 灯分 别表示：温度图标、WIFI、电加热。

6.3查询功能

6.3.1进入方法

开机条件下，10秒内连续按下8次上下风键，蜂鸣器响6声。

6.3.2具体功能说明

显示板每隔1秒依次显示代号、数值。

温度显示：显示范围-9到127,超出范围的，按范围边界显示；-9到99,按十进制显示；大于99的除以10

取整后用十六进制显示在十位，个位直接用十进制显示在个位；如80°C显示80°C, 105°C显示A5°C, -1°C显示-1°C；--温度检测范围是-20 - 80,超过-20按-20计算，超过80按照80计算，显示范围为-9 ~ 80

电流显示：小数部分按四舍五入处理。

| 代号 | 参数 |
| --- | --- |
| H1 | 室内环境温度（-9~70） |
| H2 | 室内盘管温度（-9~70） |
| H3 | 室外环境温度（-9~70） |
| H4 | 室外盘管温度（-9~70） |
| H5 | 压缩机排气温度（-9~127） |
| H6 | 输入电流（范围：0~99A） |
| H7 | -- |
| H8 | -- |
| H9 | 压缩机运行频率（范围：0~99Hz） |
| HP | 外机IPM温度（50~109） |
| HU | 外机回气温度（无回气温度检测，显示--） |
| HE | 内机软件版本（范围：0~99 1.0版本显示10） |
| HF | 室外机保护停机代码 |

6.3.3退出条件

循环显示2次后退出，恢复正常显示。

6.4屏显功能

在空调开机状态下，按“屏显”键，显示屏按“正常显示=关屏显示”循环的方式切换

7 保护功能

7.1 室内传感器开路或短路保护

1、当室内环境温度传感器、蒸发器传感器对应的 AD 采样电压小于 0.137V 或者大于 4.73V 时，持续时间 3s，则认为传感器 出现故障，LED 显示故障信息，当 AD 采样电压恢复正常时则恢复正常工作。

2、在制热模式下，内机在压缩机开 5 分钟内，若收到室外环温低于-5℃，室内机不报内盘管传感器故障，开机后 5 分钟后恢复正常故障检测；

3、化霜期间及化霜结束后 2min 内，室内机不报内盘管传感器故障。

7.2 室内风机故障反馈保护

内风机存在过流、堵转、过压、欠压、失速、缺相保护。当同时满足以下条件时，认定内风机堵转故障。

- 出现保护后保护次数累加，3秒重启内风机驱动（进入自检后，按2秒重启）；

- 持续120秒出现5次保护（不限制为同一种保护），进入自检后，欠压、或高压保护判断故障次数为3次，其他内风机子故障判断次数为1次。

触发内风机堵转故障后，执行故障停机，不可自动恢复，故障持续显示，关机或掉电后清除故障。

内风机保护次数清除条件（满足以下任一条件）

- 持续120未出现5次保护；

- 关机或掉电；

7.3 通信故障保护

内外机通信故障检测：当出现内外机通信故障时，持续 240s，显示灯板报“E0”故障代码；

通风模式不报室外发生的故障。

（正常通讯的时候）制冷和除湿模式下，室内侧 待内风机启动后向室外发送运转信号。

7.4 传感器故障处理

1、内环温度传感器故障时，室内显示 E2 常亮，但不停机，其他保护仍有效；

2、内盘温度传感器故障时，室内显示 E3 常亮，若在制冷或除湿模式下正常运行；若在制热模式下按故障关机吹余热处理；

3、外环温度传感器故障时，室内显示 E7 常亮，空调正常运行；

4、外盘温度传感器故障时，室内显示 E1 常亮，若在制冷或除湿模式下，空调继续运行； 在制热模式下，若外环温度大于等于 7℃，则空调继续制热；若外环温度小于 7℃时，按故障关机吹余热处理；

5、排气温度传感器故障时，室内显示 E8 常亮，制冷或除湿内风机正常运行，制热模式 按故障关机吹余热处理；

6、通风、制冷或除湿模式下，内风机按设定风运行；制热模式下，以上几条未说明的情况下，内风机停止运行；

7、当有两个或两个以上内机故障同时发生时(其中至少一个是传感器故障)  ，内机给外机发停机信号，停内风机处理(制热模式按故障关机吹余热处理)。

8、传感器恢复正常时，空调恢复正常运行，不再显示故障代码；

9、在清洁模式下，只要发生故障和保护(内机)，直接退出当前功能（清洁屏蔽内盘故障）；当发现故障和保护时，不执行清洁 ；

10、ECO 模式下，只要发生故障和保护(内机)，则显示相应故障代码，不给外机发 ECO 信号，故障恢复后，重新给外机发 ECO 信号。

11、外机传感器故障确认后，必须相应故障恢复或者断电后才能恢复运行。

12、CO2检测传感器故障时，室内不显示故障代码，不停机，其他保护仍有效，新风自动档按照按照中风档【RPMN-M】执行；若开启【AI新风托管】，则新风不动作。

13、湿度传感器故障时，室内不显示故障代码，不停机，其他保护仍有效，湿度按照【RH新风防凝露室内湿度1-制热】执行。

7.5 故障保护确认

从外机出现保护或故障开始计时1.5小时内，如果出现排气温度过高保护、或模块保护达到6次，则锁定并显示故障；若出现压缩机驱动保护、或外风机驱动故障，则按10次进行判断锁定。

室外故障或保护未锁定时，可通过查询方式调显保护或故障代码，具体当查询模式显示HF时，显示当前外机的保护停机代码；

开关机、或转模式清除锁定的计数；故障锁定后，外机按停机处理；

8 自检功能

8.1进入自检方法

- 开机后8s内连续按遥控器睡眠键12次，进入自检模式；

- 接收到自检专用遥控器信号，进入自检模式；

- 使用专用的商检盒子（协议要匹配），首次上电进入。

进入自检后，蜂鸣器短鸣2声。

8.2自检模式具体动作顺序

1）显示灯全亮-> “AA” + “°C” ->“55” +WIFI灯->环温+杀菌灯+电辅热负载关+杀菌负载开->管温+电辅热灯+电辅热负载开+杀菌负载关-> “PA”+电辅热负载关，进行显示，同时内风机启动，上下导风摆快速摆动；

2）内风机高风挡运转；

3）如果过程中有故障，直接显示故障代码，并继续下一步自检；最后不显示“PA”，按故障优先级显示故障代码；故障包含传感器故障、风机故障、通讯故障和WIFI故障（WIFI故障代码EL）；

8.3自检结束动作

蜂鸣器短鸣3声，遥控器可正常控制；风机按送风模式高风挡运转，风摆摆动；如有故障，则一直显示故障代码，WIFI故障代码EL可通过开关机清除。

备注：商检盒子上电后只检测一次；自检专用遥控器自检后，可多次发遥控信号进行新一次自检。

9 能力测试模式功能

9.1进入方式

制冷模式，风速高风，设定温度为32度，10秒钟内连续接收到6次或6次以上左右风按键信号, 蜂鸣器间隔鸣叫3次，进入性能测试模式。

制热模式，风速高风，设定温度为16度，10秒钟内连续接收到6次或6次以上左右风按键信号, 蜂鸣器间隔鸣叫3次，进入性能测试模式。

9.2进入提示

显示屏闪烁显示“LL”，1分钟秒后显示当前设定温度,10分钟之后显示灯板灭，当接收到遥控信号并且未退出能力测试模式的情况下，显示板重新闪烁显示“LL”，1分钟秒后显示当前设定温度,10分钟之后显示灯板再灭。

9.3 退出方式

关机或者断电重启。

9.4能力测试详细功能

初始状态下的运行参数如下表：

|  | 制冷模式 | 制热模式 | 送风模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内风机转速 | 设定温度对应的转速 | 设定温度对应的转速 | 同制热模式 |
| 上下风摆角度 | 制冷测试角度 | 制热测试角度 | 同制热模式 |
| 左右风摆角度 | 制冷测试角度 | 制热测试角度 | 同制热模式 |
| 压缩机频率 | 参照室外功能规格书 | 参照室外功能规格书 | / |

遥控调整方法如下表:

| 内风机转速设定 | 经济/ECO键 | 室内风速在当前转速的基础上减10转/次（最低可设置到300rpm） |
| --- | --- | --- |
|  | 屏显键 | 室内风速在当前转速的基础上加10转/次（最高可设置到1500rpm） |
| 上下风摆角度设定 | 上下风摆键 | 上下风摆在当前的角度上减5度（最小可调整到5度） |
|  | 左右风摆键 | 上下风摆在当前的角度上加5度（最大可调整到180度） |
| 压缩机频率设定 | 2次睡眠键 | 运行频率减小lhz |
|  | 2次强力键 | 运行频率增加lhz |

恢复到测试模式的初始参数方法:

| 内风机转速 | 1.遥控器状态为非强力模式下的设定风速改变 |
| --- | --- |
|  | 2.遥控器状态为非强力模式下的设定温度改变 |
|  | 3.模式切换 |
| 上下风摆角度 | 1 .模式切换 |
| 压缩机频率 | 1.遥控器状态为非强力模式下的设定温度改变 |
|  | 2.模式切换 |

备注：风机最高转速需要电机支持。

9.5能力测试模式下特殊处理

（1）	只有在制冷或制热模式下才能进入测试模式，送风模式可通过进入测试模式后的模式切换进入。

（2）	每次模式切换后都会恢复到测试模式的初始参数。

（3）	对于内风机转速，在制冷模式下，如果设定温度低于25°C,则按设定温度为25°C的转速执行; 如果高于31 °C,则按设定温度为31°C的转速执行。

在制热模式下，如果设定温度高于22°C,则按设定温度为22°C的转速执行。

（4）	测试模式过程中通过遥控调整运行参数，仅在当前运行状态有效，不会记录到软件中；断电、关机后，参数恢复初始状态。

（5）进入测试模式后，所有限频、降频保护均无效，停机保护有效，冻结停机保护也无效，室外控制按照室外控制器规格书。

（6）关机后，退出测试模式，制冷时执行吹余冷，制热时执行吹余热。

10 WIFI控制功能

10.1数据上报说明

1、电控连接成功后，主动上报一次所有的状态；

2、	电控状态发生变化时，每隔3秒上报一次状态。

10.2 涂鸦WIFI操作说明（使用涂鸦智能APP）

1、	空调初次上电，WIFI模块处于Smartconfig配网状态，空调开机可以看到显示屏上的WIFI图标 会进行快速闪烁（0.5秒亮0.5秒灭），这时可以直接用涂鸦智能APP的默认模式配网，配网成功后， 显示屏的WIFI图标会保持常亮，如果在2分钟内，没进行APP配网或者是配网不成功，则2分钟后 WIFI图标熄灭，不再闪烁，此时还是可以用APP的默认模式进行配网。

2、	WIFI模块配网成功后，下次空调重新上电，则无需再进行配网操作，WIFI模块会自动连接到之前配置的网络，连接成功后，空调开机可以看到显示屏上的WIFI图标保持常亮，如果没有连接上网络， 则WIFI图标处于熄灭状态，这时需检测下路由器是否故障或者是否更改了路由器的名称和密码。

3、	当用户想重新配置其他网络，则需用遥控器在开机状态下，10秒内连续按屏显键8次，这时会 进入WIFI模块的Smartconfig配网状态，显示屏上的WIFI图标同时会进行快速闪烁（0.5秒亮0.5秒灭）,这时可以用涂鸦智能APP的默认模式进行重新配网。

4、	当用户用Smartconfig配网方式重复操作多次都配置网络失败，则需釆用另一种配网方式AP配网，此时用户需用遥控器在开机制冷模式或制热模式下，10秒内连续按强力键8次，这时会进入WIFI模 块的AP配网状态，显示屏上的WIFI图标同时会进行慢速闪烁（1秒亮1秒灭），这时需用涂鸦智能 APP的兼容模式配网。

5、	显示屏WIFI图标的显示方式：

（1）	快速闪烁（0.5秒亮0.5秒灭）:WIFI模块处于Smartconfig配网状态，需用APP的默认模 式配网；

（2）	慢速闪烁（1秒亮1秒灭）：WIFI模块处于AP配网状态，需用APP的兼容模式配网；

（3）	常亮：WIFI模块能连接上路由器或云端，可以用APP进行正常操作；

（4）熄灭：假设WIFI模块已经配置过网络，则熄灭代表没有连接上路由器，此时需检测下路由器是否故障，以及是否更改了路由器的名称和密码；假设没有配置过网络，一直处于配网状态，则WIFI图 标闪烁10分钟后会进行熄灭，此时需用APP进行配网操作。

备注：上电开机无wifi图标也不闪烁，有wifi才闪烁。

11 语音功能（智省电机型功能）

语音与空调连接示意图，如下图所示

11.1 心跳码

语音模块每1min发一次心跳码，空调主机回复ACK码后语音模组这边判定在线，正常使用过程中，语音模组收到的正常播报数据也可以算判定在线，连续五次（5min左右）发送心跳码都没有收到数据，判定离线，此时如果使用语音命令，则提示“没有连接空调设备,请检查后再试”，离线状态只要发送心跳码收到1次ACK或者收到空调主机发送过来的正确的数据，都更新成在线状态，重复上面的操作；为了避免心跳码和语音模组发送给空调主机的数据冲撞，发送语音模组发送给空调主机的数据时，心跳码重新计时1min，空调主机那边接收到正常语音发送给空调主机的数据时，可以当作一次正常的心跳码，可以用作空调主机那边做在线离线的判断。

11.2 通信机制说明

空调主控接收到语音模组下发的心跳码、或语音识别码时，空调主控首先需要回复ACK命令（0x41 0x43 0x4B）,对于接收的是语音识别码时，回复ACK码之后，再发送对应的语音码。

11.3 语音播报命令

| 命令词 | 语音播报 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上电播报 | 欢迎使用智能语音空调 |  |
| 小美小美 | 我在呢 |  |
| 小乐小乐 |  |  |
| 小宝小宝 |  |  |
| 开空调 | 空调已打开 |  |
| 打开空调 |  |  |
| 关空调 | 空调已关闭 |  |
| 关闭空调 |  |  |
| 十六度 | 已设定好温度 |  |
| 十七度 | 已设定好温度 |  |
| 十八度 | 已设定好温度 |  |
| 十九度 | 已设定好温度 |  |
| 二十度 | 已设定好温度 |  |
| 二十一度 | 已设定好温度 |  |
| 二十二度 | 已设定好温度 |  |
| 二十三度 | 已设定好温度 |  |
| 二十四度 | 已设定好温度 |  |
| 二十五度 | 已设定好温度 |  |
| 二十六度 | 已设定好温度 |  |
| 二十七度 | 已设定好温度 |  |
| 二十八度 | 已设定好温度 |  |
| 二十九度 | 已设定好温度 |  |
| 三十度 | 已设定好温度 |  |
| 三十一度 | 已设定好温度 |  |
| 三十二度 | 已设定好温度 |  |
| 调高一度 | 温度已调高 |  |
| 提高一度 |  |  |
| 调低一度 | 温度已调低 |  |
| 降低一度 |  |  |
| 自动模式 | 好的,已打开 |  |
| 制冷模式 | 好的,已打开 |  |
| 除湿模式 | 好的,已打开 |  |
| 送风模式 | 好的,已打开 |  |
| 左右扫风 | 好的,已打开 |  |
| 关闭左右扫风 | 好的,已关闭 |  |
| 上下扫风 | 好的,已打开 |  |
| 关闭上下扫风 | 好的,已关闭 |  |
| 空调状态 | 当前 XX 模式,设置温 度 XX 度，XX 风速， 室内温度 XX 度 | 1E：当前 MODE：XX 模式: 2B：设置温度 cTMP：XX 度 Fan：XX 风速 61：室内温度 eTMP：XX 度 【其中 XX 为绿色填充的前 1 列中黄色填充中的红色码】 *********************** 若是室内温度为零下的话： 协议格式：cc09031E Mode 2B cTMP Fan 61 2C eTMP SUM |
| 状态查询 |  |  |
| 高速风 | 已设定高速风 |  |
| 中速风 | 已设定中速风 |  |
| 低速风 | 已设定低速风 |  |
| 关闭语音 | 我休息了，主人 |  |
| 语音关闭 |  |  |
|  | 除湿模式不能调节 风速 | 主控处理并上报 |
|  | 除湿模式不能调节设置温度 | 主控处理并上报 |
|  | 自动模式下不能调 节设置温度 | 主控处理并上报 |
|  | 自动模式 |  |
|  | 制冷模式 |  |
|  | 除湿模式 |  |
|  | 送风模式 |  |
|  | 制热模式 |  |
|  | 设置温度 |  |
|  | 零下 |  |
|  | 0 度 |  |
|  | 1 度 |  |
|  | 2 度 |  |
|  | 3 度 |  |
|  | 4 度 |  |
|  | 5 度 |  |
|  | 6 度 |  |
|  | 7 度 |  |
|  | 8 度 |  |
|  | 9 度 |  |
|  | 10 度 |  |
|  | 11 度 |  |
|  | 12 度 |  |
|  | 13 度 |  |
|  | 14 度 |  |
|  | 15 度 |  |
|  | 16 度 |  |
|  | 17 度 |  |
|  | 18 度 |  |
|  | 19 度 |  |
|  | 20 度 |  |
|  | 21 度 |  |
|  | 22 度 |  |
|  | 23 度 |  |
|  | 24 度 |  |
|  | 25 度 |  |
|  | 26 度 |  |
|  | 27 度 |  |
|  | 28 度 |  |
|  | 29 度 |  |
|  | 30 度 |  |
|  | 31 度 |  |
|  | 32 度 |  |
|  | 33 度 |  |
|  | 34 度 |  |
|  | 35 度 |  |
|  | 36 度 |  |
|  | 37 度 |  |
|  | 38 度 |  |
|  | 39 度 |  |
|  | 40 度 |  |
|  | 41 度 |  |
|  | 42 度 |  |
|  | 43 度 |  |
|  | 44 度 |  |
|  | 45 度 |  |
|  | 46 度 |  |
|  | 47 度 |  |
|  | 48 度 |  |
|  | 49 度 |  |
|  | 50 度 |  |
|  | 两度 |  |
|  | 室内温度 |  |
|  | 最大风量 |  |
|  | 中等风量 |  |
|  | 最小风量 |  |
|  | 温度已最高， 当前设置温度 32度 | 主控处理并上报 |
|  | 温度已最低， 当前设置温度 16 度 | 主控处理并上报 |
|  | 关机 |  |
|  | 当前空调关机，请开 机 |  |
| 经济模式 | 好的,已打开 |  |
| 关闭经济 | 好的,已关闭 |  |
| 睡眠模式 | 好的,已打开 |  |
| 关闭睡眠 | 好的,已关闭 |  |
| 打开杀菌 | 好的,已打开 |  |
| 关闭杀菌 | 好的,已关闭 |  |
| 打开灯光 | 好的,已打开 |  |
| 关闭灯光 | 好的,已关闭 |  |
|  | 该模式下不能打开经济模式 | 主控处理并上报 |
|  | 该模式下不能打开睡眠模式 | 主控处理并上报 |
| 制热模式 | 好的,已打开 |  |
| 风速高一点 | 风速已调大 |  |
| 风速调高一点 |  |  |
| 风速调低一点 | 风速已调小 |  |
|  | 风速已调到最大 | 主控处理并上报 |
|  | 风速已调到最小 | 主控处理并上报 |
| 打开防直吹 | 好的,已打开 |  |
| 关闭防直吹 | 好的,已关闭 |  |
| 打开轻风感 | 好的,已打开 |  |
| 关闭轻风感 | 好的,已关闭 |  |
|  | 送风模式下不能调节设置温度 | 主控处理并上报 |
|  | 此指令在当前状态设置无效 | 主控处理并上报 |
| 查询帮助 | 欢迎使用智能语音空调，您可以用小美小美唤醒我 | 模组主动播报 |
| 调大音量 | 音量已调大¦音量已调到最大 | 模组主动播报， 音量五个档位 |
| 调小音量 | 音量已调小¦音量已调到最小 |  |

12 参数表及故障代码表

12.1参数表

| 参数名称 | 参数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 制热强力 | 1150 | rpm |
| 制热高风 | 950 | rpm |
| 制热中风 | 800 | rpm |
| 制热低风 | 650 | rpm |
| 制热微风 | 500 | rpm |
| 制热微弱风 | 500 | rpm |
| 制冷强力 | 1100 | rpm |
| 制冷高风 | 950 | rpm |
| 制冷中风 | 800 | rpm |
| 制冷低风 | 650 | rpm |
| 制冷微风（静音风） | 500 | rpm |
| 制冷微弱风 | 500 | rpm |
| 【RPMC-SL-D-轻风】轻风感静音档 | 500 | rpm |
| 【RPMC-L-D-轻风】轻风感低风档 | 550 | rpm |
| 【RPMC-M-D-轻风】轻风感中风档 | 600 | rpm |
| 【RPMC-H-D-轻风】轻风感高风档 | 650 | rpm |
| 【RPMC-CQ-D-轻风】轻风感强力档 | 700 | rpm |
| 制热22°测试风速 | 1550 | rpm |
| 制热21°测试风速 | 1550 | rpm |
| 制热20°测试风速 | 1550 | rpm |
| 制热19°测试风速 | 1550 | rpm |
| 制热18°测试风速 | 350 | rpm |
| 制热17°测试风速 | 1200 | rpm |
| 制热16°测试风速 | 1200 | rpm |
| 制冷31°测试风速 | 1600 | rpm |
| 制冷30°测试风速 | 1500 | rpm |
| 制冷29°测试风速 | 1500 | rpm |
| 制冷28°测试风速 | 600 | rpm |
| 制冷27°测试风速 | 1500 | rpm |
| 制冷26°测试风速 | 1200 | rpm |
| 制冷25°测试风速 | 1900 | rpm |

备注：风摆角度是相对于复位完成的（全关）角度计算。

12.2 故障代码表

| 故障代码 | 故障内容 |
| --- | --- |
| E5 | 室内风机故障 |
| E3 | 室内盘管温度传感器故障 |
| E2 | 室内环境温度传感器故障 |
| E0 | 室内外机通讯故障 |
| P9 | 驱动保护 |
| P0 | 模块保护 |
| E8 | 排气温度传感器故障 |
| E9 | 压缩机驱动IPM故障 |
| P1 | 欠压保护 |
| P2 | 电流过流保护 |
| P4 | 排气温度过高保护 |
| P5 | 制冷防过冷保护 |
| P7 | 制热防过热保护 |
| P8 | 室外温度过高、过低保护 |
| E1 | 室外盘管温度传感器故障 |
| E7 | 室外环境温度传感器故障 |
| EF | 室外直流风机故障 |
| EA | 电流传感器故障 |
| P6 | 制冷防过热保护 |
| E4 | 系统异常 |
| EH | 回气温度传感器开短路故障（看实际系统是否配置） |
| EL | WIFI故障 |
| FH | 毫米波雷达通信故障（只在自检下显示） |
| Eo | CO2传感器故障 |
| U9 | 湿度传感器故障 |
| En | 新风内电机故障 |
| Hn | 新风外电机故障 |

备注：P1欠压保护当前机型都不显示，为预留。

13.恢复出厂设置功能

开机或关机下，从第一次按下定时键开始计时8秒内，连续按6次定时键进入；

恢复出厂设置执行如下：清除掉电记忆数据、重置wifi配网、蜂鸣器响三声；

14. 毫米波雷达检测功能

进入条件

- 风随人：接收到APP或遥控等发送的风随人进入信号；

- 风避人：接收到APP或遥控等发送的风避人进入信号；

- 节能：APP开启AI节能功能或遥控器开启ECO功能，且雷达判断当前检测区域为无人（包括人连续2分钟不动则判定为无人）持续60min后进入；

退出条件：

①风随人：接收到APP或遥控等发送的风随人退出信号；

②风避人：接收到APP或遥控等发送的风避人退出信号；

③节能：接收到APP或遥控等发送的节能退出信号；

执行动作：

风随人：见附件

风避人：见附件

节能：运行低风档或以上风档时，在原来风档的转速基础上降低50rpm；

风随人、风避人、人近柔风功能见附件

毫米波雷达故障判断

非自检下，不报雷达与MCU的通信故障；进入自检后，如果持续5秒未与毫米波雷达通信上，则报毫米雷达通信故障FH。

15、记忆功能

- 记忆内容：设定模式、设定温度、设定风速、上下扫风、左右扫风、风避人、风随人、人近柔风、天幕风/地毯风、轻风感、AI节能、屏显、提示音、新风。

- 首次上电，通过APP开关键开机时，设定模式默认自动模式、设定温度25℃、自动风、上下扫风关、左右扫风关、屏显开、提示音开、新风关，其他辅助功能都按关处理；

- 掉电后不记忆开关机状态，掉电后再上电时按关机执行，通过APP开关键开机时恢复掉电前或关机前的记忆内容；遥控器开机时按遥控器设定状态运行；

- 进入OTA升级时，记忆空调开关机状态， OTA结束后恢复OTA前的记忆内容，包括开关机状态；

- 执行恢复出厂设置时，空调记忆内容恢复默认状态，如下表所示：

| 设备状态 | 开关机 | 设定模式 | 设定温度 | 风速 | 上下扫风 | 左右扫风 | 风避人吹 | 风随人动 | 人近风柔 | 天幕风/地毯风 | 轻风感 | 睡眠模式 | 电辅热 | AI节能 | 定时 | 屏显 | 提示音 | 新风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU出厂默认 | 关机（表现） | 自动模式 | 25℃ | 自动风速 | 上下固定 | 左右固定 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 |
| 恢复出厂手段 | 动作执行 | 遥控器按“定时“连续按6次，恢复出厂 表现：设备端恢复到默认状态（如16行），模组待配网状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16、新风功能

新风功能分为【新风模式1】、【新风模式2】和【AI新风托管】三种功能。

（1）【新风模式1】空调内风机主动，新风机从动，空调内风机转速变化时，新风机转速才会跟随自动变化。

（2）【新风模式2】新风机主动，空调内风机从动，新风机转速变化时，空调内风机转速才会跟随自动变化。

（3）【AI新风托管】只能从H5开启\关闭该功能，该功能可根据CO2浓度自动开启\关闭新风。

16.1【新风模式1】控制（新风联动）

16.1.1【新风模式1】进入条件

满足以下所有条件进入【新风模式1】：

（1）空调开机状态，且非除湿模式；

（2）接收到遥控器或H5开启新风功能指令；

（3）外环温度【T新风开启外环温度下限】-35℃≤T外环≤【T新风开启外环温度上限】58℃；

（4）未出现新风风机故障、空调风机故障、内外通讯故障、内环故障、外环故障，非除菌测试模式、或者常规测试模式、或者自清洁模式、或者除霜运行。

16.1.2【新风模式1】退出条件

满足以下任一条件则退出【新风模式1】：

（1）空调关机；

注：如果空调关机后，新风未关，则切换到【新风模式2】运行。

（2）遥控器或H5退出新风功能指令；

（3）T外环≤（【T新风开启外环温度下限】-2℃），或T外环 ≥（【T新风开启外环温度上限】+2℃）；

（4）出现新风风机故障、空调风机故障、内外通讯故障、内环故障、外环故障，或者除菌测试模式、或者常规测试模式、或者自清洁模式、或者除霜运行。

（5）用户在H5界面开启AI新风托管功能，空调状态不改变，新风模块延时10min再根据AI新风逻辑判断执行。

16.1.3【新风模式1】详细控制

（1）开启、关闭【新风模式1】，不影响空调运转；

（2）进入【新风模式1】时，室内机一直给外机供电，确保获取外环温以及新风外电机的供电；

退出【新风模式1】时，室内机按照用户设定运行；

（3）进入【新风模式1】运行时，空调运行状态和新风运行状态按设定显示；

退出【新风模式1】运行时，显示状态按退出后的设定状态；

（4）“新风”键设置按“自动->静音->低->中->高->强劲->关闭->自动…”循环；

（5）【新风模式1】下“风速”键只能调整空调内风机转速，不能调整新风电机转速；

（6）【新风模式1】下，室内风机和新风风机均可进行转速调整；

（7）【新风模式1】新风出风滑动门和新风进风滑动门：

a）.新风模式1进入时新风出风滑动门和新风进风滑动门同时打开；

注：在满足新风机可以启动时，才打开新风滑动门；

b）.新风模式1退出，且不满足进入新风模式2时，新风出风滑动门和新风进风滑动门关闭（延时处理2秒）；

（8）左右扫风：

a）.进入【新风模式1】时，左右扫风按设定状态，可调；

b）.退出【新风模式1】时，左右扫风按退出后的设定状态；

（9）上下导风板：

a）.进入【新风模式1】时，摆杆和导风板运行按设定状态，可调；

b）.退出【新风模式1】时，摆杆和导风板按退出后的设定状态；

（10）【新风模式1】新风机分别设置低、中、高等非自动档位、静音、强劲档时，新风机档位显示图标按设定显示，但实际转速根据空调内风机档位调整，具体联动情况如下：

| 内风机档位 （对应制冷/送风/制热各对应风档） | 新风机设定非自动档位时的运行转速 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新风_档位1 低 | 新风_档位2 中 | 新风_档位3 高 |
| 风档-强劲 | 【RPMN-M】 | 【RPMN-H】 | 【RPMN-SH】 |
| 风档3 | 【RPMN-L】 | 【RPMN-M】 | 【RPMN-H】 |
| 风档2 | 【RPMN-SL】 | 【RPMN-L】 | 【RPMN-M】 |
| 风档1 | 【RPMN-SL】 | 【RPMN-SL】 | 【RPMN-L】 |
| 风档-静音 | 【RPMN-SL】 | 【RPMN-SL】 | 【RPMN-L】 |
| 自动档 （按自动判断后的运行风档） | 同上述对应风档 | 同上述对应风档 | 同上述对应风档 |

（11）【新风模式1】新风机设置为自动档位时，新风风档图标按设定值显示，但最高转速根据内风机档位确定（如果内风机是无极调速时按照无极调速转速对应转换的风档确定），具体联动情况如下：

| 新风 设定风档 | 空调内风机风档 （对应制冷/送风/制热模式下各风档） | 新风机自动档位下最高运行转速 （带CO2浓度传感器） |
| --- | --- | --- |
| 自动 | 风档-强劲 | 【RPMN-SH】1500rpm |
|  | 风档3 | 【RPMN-H】1500rpm |
|  | 风档2 | 【RPMN-M】1400rpm |
|  | 风档1 | 【RPMN-L】1200rpm |
|  | 风档-静音 | 【RPMN-L】1150rpm |
|  | 自动档（按自动判断后的运行风档） | 【RPMN-SH】1500rpm |

且【新风模式1】新风机设定自动档运行时，根据CO2浓度N自动调整运行转速，且不高于上表所述的最高运行转速（具有CO2浓度检测功能时）：

| CO2浓度N（ppm） | 【新风模式1】 新风机自动档位转速 |
| --- | --- |
| N＜【CCO2浓度界限值1】900 | 【RPMN-SL】 900rpm |
| 【CCO2浓度界限值1】900≤N＜【CCO2浓度界限值2】1000 | 【RPMN-L】 1000rpm |
| 【CCO2浓度界限值2】1000≤N＜【CCO2浓度界限值3】1100 | 【RPMN-M】 1100rpm |
| 【CCO2浓度界限值3】1100≤N＜【CCO2浓度界限值4】1200 | 【RPMN-H】 1150rpm |
| 【CCO2浓度界限值4】1200≤N＜【CCO2浓度界限值5】1300 | 【RPMN-SH】 1200rpm |
| N≥【CCO2浓度界限值5】2000 | 【RPMN-SH】 1500rpm |

16.2【新风模式2】控制（独立新风）

16.2.1【新风模式2】进入条件

满足以下所有条件进入【新风模式2】，

（1）空调关机状态下；

特例：空调器在运行除湿模式时，如果此时开启新风，则空调关机，进入【新风模式2】运行。

（2）接收到遥控器或APP开启新风功能指令；

（3）外环温度【T新风开启外环温度下限】-35℃≤T外环≤【T新风开启外环温度上限】58℃；

（4）未出现新风风机故障、空调风机故障、内外通讯故障、内环故障、外环故障，非除菌测试模式、或者常规测试模式、或者自清洁模式、或者除霜运行。

16.2.2【新风模式2】退出条件

满足以下任一条件则退出【新风模式2】，

（1）空调开机；

注：如果空调开机后，如此时新风未关，则切换进入【新风模式1】运行；

（2）遥控器或APP退出新风功能指令；

（3）T外环≤（【T新风开启外环温度下限】-2℃），或T外环 ≥（【T新风开启外环温度上限】+2℃）；

（4）出现新风风机故障、空调风机故障、内外通讯故障、内环故障、外环故障，或者除菌测试模式、或者常规测试模式、或者自清洁模式、或者除霜运行。

（5）用户在H5界面开启【AI新风托管】功能，空调状态不改变，新风模块延时10min再根据AI新风逻辑判断执行。

16.2.3【新风模式2】详细控制

（1）进入【新风模式2】时，室内机一直给外机供电，确保获取外环温以及新风外电机的供电；

退出【新风模式2】时，室内机按照用户设定运行；

（2）进入【新风模式2】运行时，不显示空调运行，只显示新风运行状态；

退出【新风模式2】运行时，显示状态按设定状态；

（3）“新风”键设置按“自动->静音->低->中->高->强劲->关闭->自动…”循环；

（4）【新风模式2】下，按遥控器“风速”键时，空调内风机不响应，新风机按“自动->静音->低->中->高->强劲->关闭->自动…”循环；

【新风模式2】下新风机设定为非自动档、静音档和强劲档时，空调内风机档位根据新风档位动作，对应关系如下表：

注：新风电机在内风机转速达到300rpm后再启动。

| 新风机档位 | 新风机对应转速 | 内风机档位 （对应送风模式各风档转速） |
| --- | --- | --- |
| 新风_档位3高 | 【RPMN-H】1500rpm | 风档3 |
| 新风_档位2中 | 【RPMN-M】1150rpm | 风档2 |
| 新风_档位1低 | 【RPMN-L】900rpm | 风档1 |

（9）【新风模式2】新风机设置为自动档时，根据CO2浓度N确定新风风机转速，同时内风机风档动作见下表

备注：①.新风电机在室内电机启动5s后再启动。

②.CO2浓度判断时间间隔10分钟。

③.CO2传感器故障或新风空调不带CO2传感器时，固定“新风_档位1”。

| CO2浓度N（ppm） | 新风机自动档位转速 | 内风机对应档位 （对应送风模式下各风档转速） |
| --- | --- | --- |
| N＜【CCO2浓度界限值1】900 | 【RPMN-SL】 900rpm | 风档-静音 |
| 【CCO2浓度界限值1】900≤N＜【CCO2浓度界限值2】1000 | 【RPMN-L】 1000rpm | 风档1 |
| 【CCO2浓度界限值2】1000≤N＜【CCO2浓度界限值3】1100 | 【RPMN-M】 1100rpm | 风档2 |
| 【CCO2浓度界限值3】1100≤N＜【CCO2浓度界限值4】1200 | 【RPMN-H】 1150rpm | 风档3 |
| 【CCO2浓度界限值4】1200≤N＜【CCO2浓度界限值5】1300 | 【RPMN-SH】 1200rpm | 风档-强劲 |
| N≥【CCO2浓度界限值5】2000 | 【RPMN-SH】 1500rpm | 风档-强劲 |

16.3新风模式下插件“强劲档”和“静音档”控制

（1）【新风模式1】（新风、空调联动控制）

当内机接收到插件发过来的“强劲档”指令后，空调风档（贯流风机档位）按照用户设定运行，新风模块按照空调风档对应的新风模式下的目标转速【RPMN-SH】 运行；

当内机接收到插件发过来的“静音档”指令后，空调风档（贯流风机档位）按照用户设定运行，新风模块按照空调风档对应的新风模式下的目标转速【RPMN-SL】 运行；

（2）【新风模式2】（独立新风控制）

当内机接收到插件发过来的“强劲档”指令后，空调风档（贯流风机档位）按照用户设定运行，新风模块按照空调风档对应的新风模式下的目标转速【RPMN-SH】 运行；

当内机接收到插件发过来的“静音档”指令后，空调风档（贯流风机档位）按照用户设定运行，新风模块按照空调风档对应的新风模式下的目标转速【RPMN-SL】 运行；

备注：

  - 在“【新风模式1】”（新风、空调联动）下，关闭空调，进入“【新风模式2】”（独立新风控制）时，新风默认自动（内机面板和H5界面同步显示新风自动），用户可调。

  - 在“【新风模式2】”（独立新风控制）下，开启空调，进入“【新风模式1】”（新风、空调联动）时，新风默认自动（内机面板和H5界面同步显示新风自动），用户可调。

  - 新风强劲档和静音档不执行防凝露逻辑。

16.4AI新风托管

16.4.1【AI新风托管】进入条件

仅能从H5界面开启进入【AI新风托管】

16.4.2【AI新风托管】退出条件

1、从H5界面关闭退出【AI新风托管】

2、在遥控器或H5界面调整新风开关或风速。

16.4.3【AI新风托管】详细控制

（1）开启、关闭【AI新风托管】，不影响空调运转；

（2）开启【AI新风托管】时，室内机一直给外机供电，确保获取外环温以及新风外电机的供电；

关闭【AI新风托管】时，室内机按照用户设定运行；

（3）开启【AI新风托管】，空调运行状态按设定显示，新风满足开启时，新风图标才显示；CO2浓度等级图标长亮显示；

关闭【AI新风托管】时，显示状态按设定状态；

（4）【AI新风托管】开启后，新风模块的启动与停止与CO2浓度强相关；

①当CO2浓度N≥【CCO2浓度AI新风开启】时，判断空调开关机状态，执行相应的模式。

| CO2浓度N（ppm） | 空调状态 | 当前空调运行的模式 | 新风动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| N≥【CCO2浓度AI新风开启】 2000 | 开机 | 制冷、制热、送风 | 进入新风模式1，自动风速，且需满足新风模式1进入条件，才允许开启新风。否则新风不动作。 |
|  |  | 除湿模式 | 【AI新风托管】维持开启状态，新风不动作， 维持除湿模式。 |
|  |  | 常用模式、睡眠曲线 | 若用户预设开启AI新风托管，则按上述“制冷、制热、送风”时判断执行新风模式1，自动风速。 |
|  |  |  | 若用户预设未开启AI新风托管，而是预设设定新风转速，则按照用户设定的新风转速执行。 |
|  | 关机 | / | 进入新风模式2，自动风速，且需满足新风模式2进入条件，才允许开启新风。否则新风不动作。 |
|  |  | 清洁功能 | 新风不动作，直至清洁功能退出后，再执行AI托管功能。 |

②当CO2浓度N＜【CCO2浓度AI新风关闭】时，新风模块不开启，空调的运行状态维持不变。

（5）开启【AI新风托管】期间，若用户按“新风”键（遥控器或H5），新风模块都要开启，按照用户设定新风风档执行。同时，【AI新风托管】退出（互斥）。

- 开启【AI新风托管】期间，CO2浓度达到开启新风条件，新风开启中，用户在遥控器或者H5上关机，不改变【AI新风托管】的开启状态，新风模块要停止10min，10min后再根据CO2浓度判断是否开启新风；

16.4新风防凝露

制热工况下（不是指设置的制热模式，而是指室外环境温度较低，存在制热需求的季节），满足新风模式的进入条件且没有退出新风模式时，如果室内、外温差过大，室外空气温度低于室内空气的露点温度，且运行时间过长时，可能导致新风模块的凝露问题，就需要执行新风防凝露的控制运行。

新风防凝露运行控制：

（1）室外环温区间1：当【T新风防凝露临界外环-制热】10℃≤T外环＜60℃，新风机按照设定转速，正常运行；

（2）室外环温区间2：当T外环＜【T新风防凝露临界外环-制热】10℃，按如下方式执行：

新风开启运行后，开始计时：

备注：湿度传感器故障时，其中RH室内相对湿度默认按【RH新风防凝露室内湿度1-制热】处理。

| 区间 | 露点温差 | 湿度 | 新风机执行动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ¦ T外环 – T内环露点 ¦ ≤【T新风防凝露露点温差1-制热】10℃ | / | 新风机按照设定连续运行 |
|  | 【T新风防凝露露点温差1-制热】10℃＜¦ T外环 – T内环露点 ¦≤【T新风防凝露露点温差2-制热】18℃ | RH室内＜【RH新风防凝露室内湿度1-制热】60% |  |
| ② | 【T新风防凝露露点温差1-制热】10℃＜¦ T外环 – T内环露点 ¦≤【T新风防凝露露点温差2-制热】18℃ | RH室内≥【RH新风防凝露室内湿度1-制热】60% | 新风按照【RPM新风防凝露转速1】900rpm运行 |
|  | 【T新风防凝露露点温差2-制热】18℃ ＜¦ T外环 – T内环露点 ¦≤【T新风防凝露露点温差3-制热】23℃ | RH室内＜【RH新风防凝露室内湿度2-制热】50% |  |
| ③ | 【T新风防凝露露点温差2-制热】18℃＜ ¦ T外环 – T内环露点 ¦≤【T新风防凝露露点温差3-制热】23℃ | RH室内≥【RH新风防凝露室内湿度2-制热】50% | 新风按照【RPM新风防凝露转速2】900rpm运行 |
|  | 【T新风防凝露露点温差3-制热】23℃ ＜ ¦ T外环 – T内环露点 ¦ | RH室内＜【RH新风防凝露室内湿度3-制热】40% |  |
| ④ | 【T新风防凝露露点温差3-制热】23℃ ＜ ¦ T外环 – T内环露点 ¦ | RH室内≥【RH新风防凝露室内湿度3-制热】40% | 新风按照【RPM新风防凝露转速3】900rpm运行1.5h停风机1h循环 |

3）、新风防凝露新风机停止运行后各执行器动作设置：

（1）新风机因防凝露停止运行时，显示屏相关图标：

新风图标，CO2浓度正常显示，新风机转速图标按设定显示；

注：即新风设置有效，但实际由于防凝露保护优先，暂不执行，一直在循环判断。

（2）空调内风机

新风机因防凝露停止运转时，空调的内风机：

【新风模式1】下，内风机按空调的风档设定运行；

【新风模式2】下，内风机维持原风档运行（空调自动风时，则固定风档1）；

（3）新风出风滑动门和进风滑动门

新风机防凝露停止运转期间，新风出风滑动门和进风滑动门关闭。

（4）左右扫风

保持设定状态；

（5）上下扫风

【新风模式1】下，保持设定状态；

【新风模式2】下，保持设定状态。

16.5新风电机转速

新风模块共有两个新风电机，一个在内机上，另外一个在外机上。

新风各档转速对应的内外风机转速如下：

|  | 内风机转速(rpm) | 外新风机转速(rpm) |
| --- | --- | --- |
| 【RPMN-SH】 | 1945 | 1265 |
| 【RPMN-H】 | 1685 | 1265 |
| 【RPMN-M】 | 1315 | 1265 |
| 【RPMN-L】 | 950 | 1265 |
| 【RPMN-SL】 | 0 | 1265 |

新风外电机控制：零火线增加协议，内机告诉外机新风风机档位转速，不转为0。

16.6新风功能相关的功能互斥关系

新风功能同空调本身的一些功能存在互斥关系，列表如下：

| 序号 | 空调状态 | 新风状态 | 设定动作 | 动作结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机除湿模式 | 关 | 开新风 | 新风按键不响应，维持除湿 |
| 2 | 开机非除湿模式 | 新风开 | 空调转除湿模式 | 空调除湿模式，新风关 |

遥控器上除湿模式下，无法开启新风，按新风无响应；H5置灰新风、AI新风托管。

16.7新风HEPA滤芯寿命监测控制

16.7.1参数定义

（1）最短可用寿命【t滤芯-min】，单位h

“【t滤芯-min】”指新风部件在最高挡位下连续运行时，HEPA滤芯可使用的最长时长。

（2）最长可用寿命【t滤芯-max】，单位h

“【t滤芯-max】”指HEPA滤芯拆包后，暴露在空气中，厂家推荐的最长保质期。

（3）不同风挡寿命消耗系数krpm

“krpm”指相同运行时间内，不同风挡下HEPA滤芯寿命消耗量相对于最高风挡的比值，以便工程应用中折算不同风挡对HEPA滤芯寿命的消耗量。

| 风挡 | 【RPMN-SL】 | 【RPMN-L】 | 【RPMN-M】 |  | 【RPMN-H】 | 【RPMN-SH】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿命消耗系数krpm | 【krpm-N-SL】0.5 | 【krpm-N-L】0.6 | 【krpm-N-M】0.7 |  | 【krpm-N-H】0.9 | 【krpm-N-SH】1 |

16.7.2 HEPA滤芯寿命剩余量显示及更换提醒

1）HEPA滤芯使用时长

（1）暴露时长t1，单位h

“t1”指HEPA滤芯拆包后，暴露在空气中的时长。对于出厂自带滤芯，从装机后新风功能第一次开启时开始计时；对于后续更换滤芯，从滤芯重置后新风功能第一次开启时开始计时。

（2）等效使用时长t2，单位h

“t2”指新风功能正常使用模式下，HEPA滤芯等效使用时长。为了便于工程应用，仅考虑不同风挡对寿命消耗的影响，通过不同风挡下寿命消耗系数“krpm”来进行折算等效使用时长，并进行累积计算。

式中  “ti”——历次新风功能开启时，各风挡下开启时长，单位h。

2）HEPA滤芯寿命剩余量η显示

式中  “η”——HEPA滤芯寿命剩余量，单位%；“η滤芯-暴露”——HEPA滤芯暴露寿命剩余量，单位%；“η滤芯-等效”——HEPA滤芯等效寿命剩余量，单位%。

（1）更换滤芯重置

完成“滤芯重置”操作后，“t1”和“t2”值清零，重新开始累积计时。

（2）固件升级

完成“固件升级”操作后，“t1”和“t2”值按照下式计算结果赋值为“t1-固件升级后”和“t2-固件升级后”，并在“t1-固件升级后”和“t2-固件升级后”基础上开始累积计时。

17、常用模式

17.1功能定义

用户可通过H5界面或遥控器，一键进入预设常用模式。

常用模式分为【开启】、【关闭】、【设置】三种功能，常用模式只能在空调开机运行状态下使用。

- 【开启】用户开启常用模式，空调一键进入预设状态。

- 【关闭】用户关闭常用模式，空调回退到进入常用模式前状态。

- 【设置】用户设置常用模式，内机保存当前运行状态。

常用预设状态：模式，温度，风速，风向，屏显，提示音，新风，AI新风托管，AI舒适风状态。

17.2按键说明

17.2.1遥控器按键说明

未设定常用模式，首次按下“常用”按键，则记录当前空调运行状态；

已设定常用模式，短按“常用”按键，每按一下，按照“开启->关闭”的顺序循环切换。

已设定常用模式，长按“常用”按键3s，内机记录当前运行状态为常用模式，并写入flash，且常用模式打开。

常用模式打开的情况下，液晶仅仅只有“常用”亮起。

17.2.2 H5界面按键说明

用户点击保存当前，下发常用模式设置指令

用户点击小红心按键，下发常用模式开关指令

（具体见H5 UX交互文档）

17.3进入条件

满足以下所有条件进入：

- 空调开机状态下；

- 已设定常用模式时，遥控器短按“常用”按键或者H5界面点击常用模式小红心，则进入常用模式；

17.4退出条件

满足以下任一条件退出：

- 空调关机；

- 遥控器短按“常用”按键；

- H5点击常用模式小红心；

- H5界面设置空调任意状态；

⑤ 遥控器按下其他按键设置空调状态；

17.5常用详细逻辑说明

17.5.1内机逻辑

①内机接收到进入常用模式指令后，保存当前运行状态，切换到flash中设置的常用预设状态。若flash中无预设状态，则以当前空调运行状态作为常用预设状态，且同步当前运行状态给云端。

注意：内机需要同步flash中是否有常用预设状态给云端，以便H5界面展示给用户目前是否有预设状态。

②内机接收到退出常用模式指令后，看常用模式退出指令是否附带控制信息，若有，则按照附带控制信息运行；若无（单单只接受到常用模式退出指令），则按照常用模式进入前状态切换。

③内机接收到设置常用模式指令后，保存预设状态到flash中，且自动为开启常用模式。

17.5.2遥控器逻辑

①当遥控器在遥控开机状态下，按下“常用”按键开启常用模式,红外发组合码（常用模式开+当前遥控器状态）通知显示板，开启常用模式，并记录常用模式前遥控器设置状态。

②当遥控器在遥控开机状态下且常用模式已开启，按下“常用”按键关闭常用模式，红外发组合码（常用模式关+常用模式前遥控器状态）通知显示板。

③当遥控器在遥控开机状态下且常用模式已开启，按下其他按键切换空调状态，关闭常用模式，红外发组合码（常用模式关+当前遥控器状态）通知显示板。

④当遥控器在遥控开机状态下，长按“常用”按键3s，红外发组合码（常用模式设置+当前遥控器状态）通知显示板。

17.5.3 H5界面逻辑

①当在H5界面空调开机状态下，点击常用模式小红心，下发开启常用模式指令给内机主板。

- 当在H5界面空调开机状态且常用模式已开启状态下，点击常用模式小红心，下发关闭常用模式指令给内机主板。

- 当在H5界面空调开机状态且常用模式已开启状态下，H5界面切换其他空调参数，下发关闭常用模式指令跟当前控制状态给内机主板，内机主板自动退出常用模式。

- 当在H5界面空调开机状态下，设置常用【设置】，下发设置指令给内机主板，内机主板保存当前为常用模式，且打开常用模式。

- 睡眠曲线

18.1功能定义

用户可以通过H5界面设置不同时间的温度曲线，来调节睡眠时间段内的温度变化。

18.2睡眠曲线控制逻辑

1、睡眠曲线功能与“5.2章中的睡眠控制功能”互斥，删掉；

2、用户仅能通过H5界面设置睡眠曲线，睡眠时间最长可设定12小时，最短可设定4小时，可最多可设定5个温度点。H5下发睡眠曲线定时到模组，到达预设时间后，由WIFI模组下发预设指令到达内机。

3、全量设定参数包含运行模式、温度、风速、上下扫风、左右扫风、屏显、提示音、新风、AI新风托管和AI舒适风。

4、如未设定上述参数，则按照出厂默认参数执行睡眠模式。

默认参数表如下：

| 设定参数 | 默认值 |
| --- | --- |
| 模式 | 制冷 |
| 温度 | 制冷：26℃-27℃-28℃-27℃-26℃ 制热：28℃-27℃-26℃-27℃-28℃ |
| 风速 | 低风挡 |
| 风向 | 上下扫风：偏上 左右扫风：默认居中 |
| 屏显 | 默认关闭 |
| 提示音 | 默认关闭 |
| 新风 | 默认关闭 |
| AI新风托管 | 默认关闭 |
| AI舒适风 | 默认关闭 |
| 睡眠结束后 | 关机 |

5、睡眠曲线模式运行期间，屏显显示用户预设的每个定时下发的温度，且到达预设时间点的第一条指令下发全量设置指令（只能响一声），剩余指令仅只改变预设睡眠曲线温度。

睡眠模式设置后，如下例图，设置5个时间点温度调节，执行逻辑如下：

①若目前时间为睡眠曲线设置的时间范围的范围内，立即下发睡眠全量指令，且到达下一设置时间点后，仅执行温度调节。

例如：目前在00:00下发睡眠曲线设置，下发26℃等全量设定参数，之后到达02:00，仅下发28.5℃温度指令。

②若目前时间为睡眠曲线设置的时间范围的范围外，则到达预设时间点后，下发睡眠全量指令，且到达下一设置时间点后，仅执行温度调节。

例如：目前在19:00下发睡眠曲线设置，到达20:00时，下发26℃等全量设定参数，之后到达23:00，仅下发26℃温度指令。

6、执行睡眠曲线过程中，遥控器/H5界面的任何指令都不会退出睡眠曲线功能；

用户在睡眠曲线执行期间设定其余指令，按用户设定执行，

- 开机状态下，到睡眠曲线定时点，空调按睡眠曲线预设点执行(全量指令执行)；

  - 关机状态下，到睡眠曲线定时点也不执行，保持关机。

- CO2浓度检测

19.1功能定义

用户可以通过H5界面与空调显示板观察CO2浓度等级与数值。

19.2CO2浓度检测逻辑

1、每隔10s采样一次，每1分钟采样6次，取6次平均值作为当前CO2浓度采样值N；

如果相差不大，则每隔10min上报一次；

如果相差较大，则立即上报，且采样清空；

相差较大条件：800PPM以下，本次检测较上次检测相差50ppm；800PPM以上，本次检测较上次检测相差100ppm；

2、CO2浓度等级图标，在【AI新风托管】期间，常亮显示面板图标；

CO2查询：遥控器长按“CO2”按键3s，CO2浓度等级图标和当前浓度数值显示6s，6s后自动熄灭；

CO2浓度等级按下表颜色显示。

| CO2浓度N（ppm） | 内机CO2浓度等级颜色显示 |
| --- | --- |
| N＜【CCO2浓度界限值2】1000 | 绿色 |
| 【CCO2浓度界限值2】1000≤N＜【CCO2浓度界限值4】1100 | 黄色 |
| 【CCO2浓度界限值4】1200≤N | 红色 |

3、在边界条件往上升时，变化值大于超过200ppm才允许变化颜色；

4、在边界条件往下降时，检测值低于界定值，允许直接变化颜色；

5、二氧化碳故障检测：a）内机按键快测下，通过CO2检测模块自检判断；b）连续30s通讯不上。

故障后二氧化碳的指示灯全灭，仅调显能显示故障代码“Eo”。

- OTA

20.1功能定义

用户可以通过APP升级内外机程序。

20.2 功能概要

云端更新MCU程序包后，APP下发更新指令后，WIFI模组下发升级指令给内机，确定升级程序版本后，按协议开启传输。

20.3逻辑说明

1、云端服务器MCU包目前放入内机+外机+雷达板三合一包，三合一包最大预留360KB。

2、云端服务器上放入三合一包，模组下载完毕三合一包后，会与内机互通版本号（内机版本，外机版本，雷达版本），由模组识别是否需要升级，如果需要，则开始单独进行某一部分的OTA流程，不再进行全量传包升级。

3、如果服务器上有内机+外机+雷达代码更新，升级顺序为内机->外机->雷达。

例如：目前需要升级外机+雷达板程序，服务器上更新MCU包则为内机（旧）+外机（新）+雷达（新），模组缓存完成后，与内机交换版本，发现外机与雷达板代码待更新，则从flash中先取出外机机代码二进制流，开始外机升级，之后再开始雷达板升级，外机升级时间与雷达升级时间叠加在一起就是总升级时间

附录：理论耗时计算：

OTA内机耗时：(发送耗时1÷19200×11×140+回复耗时0.05)×840=109秒

OTA雷达耗时：(发送耗时1÷19200×11×140+回复耗时0.05)×965=125秒

OTA外机耗时：(发送耗时1÷2400×11×133+回复耗时0.05)×948=625秒（2400波特率）

（OTA传输协议见华为新风款电控OTA协议V2文档）